第12次课：Nav2 仿真自主导航——让数字小车自己到达目标

SmartCar ROS 2 实训｜学生逐步操作版｜ROS 2 Humble + Ignition Gazebo

重点：AMCL → Costmap → Planner → Controller → /cmd_vel → Ignition Gazebo

0. 本课先看懂：你现在处在整套系统的哪一层？

本课程不是“背命令”，而是沿着一条完整链路学习：Linux → Workspace → Package → Node → Topic/Service/Action → Message → TF/Time → Ignition Gazebo/真实底盘 → SLAM → AMCL → Nav2 → micro-ROS → 真实小车。

本课是第 10 课。做实验时先判断自己在链路的哪一层，再执行命令。如果上游数据没有产生，不要直接修改下游参数。

1. 统一环境与版本（必须遵守）

☐ Ubuntu 22.04

☐ ROS 2 Humble

☐ Ignition Gazebo（使用 `ign gazebo` 命令；不要把本课程命令替换成 `gz sim`）

☐ 统一工作空间：~/smartcar_ws

☐ 仿真时间：需要仿真时使用 use_sim_time:=true；真实机器人阶段使用真实系统时间

☐ 所有实验先执行：source /opt/ros/humble/setup.bash

☐ 如果使用本工作空间的包，再执行：source ~/smartcar_ws/install/setup.bash

重要提醒：不要把网上的 Jazzy、Iron、Rolling 教程命令直接复制到本项目。版本不一致是最常见的“明明照着做却跑不起来”的原因之一。

2. 本课的固定排故顺序

① 文件/工作空间 → ② Package/Executable → ③ Node → ④ Topic/Message → ⑤ TF → ⑥ Time → ⑦ 算法参数 → ⑧ 最终运动。

每完成一个关键步骤，立刻做一次验证，不要连续启动十几个终端后才开始排错。

3. 终端使用规则

终端 A：仿真/底层；终端 B：Bridge；终端 C：机器人/定位/导航；终端 D：RViz；需要时另开终端执行 echo、hz、tf2_echo。每个终端都重新 source Humble。

常用检查：

ros2 node list

ros2 topic list

ros2 topic type /scan

ros2 topic info /scan -v

ros2 topic echo /scan --once

ros2 topic hz /scan

ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link

4. 原实验步骤（逐步执行）

适用课程：自主移动机器人实践
实验时长：90分钟
实验对象：大二本科生
统一工作空间：~/smartcar_ws
课程主线：Linux / ROS → ROS2 → Gazebo → 激光SLAM → AMCL → 路径规划 → Nav2 → micro-ROS → 真实小车
本次实验定位：仿真阶段总验收。把Map、AMCL、Planner、Controller、Costmap和/cmd_vel全部接通，完成A/B/C多目标导航和临时障碍响应。

1. 实验目标

完成本次实验后，你应该能够：

理解Planner、Controller、Global/Local Costmap和Behavior的职责。

启动完整Nav2 bringup。

使用RViz设置初始位姿和Nav2目标。

观察/plan、Local Costmap与/cmd_vel。

完成至少3个不同目标点导航。

加入一个地图中原本不存在的临时障碍并观察响应。

按定位→地图/Costmap→Planner→Controller→cmd_vel→底盘分层排障。

通过Gazebo仿真准入考核。

2. 实验环境与前置条件

☐ 第9课AMCL定位和规划均可工作。

☐ nav2_params.yaml已完成基本frame/topic修改。

☐ Gazebo建图场景与地图一致。

☐ /cmd_vel Bridge可以重新启用。

开始前还必须满足第 09 课验收：

地图能正常显示。

AMCL 定位可信。

Scan 与 Map 大体重合。

map→odom→base_link TF 连续。

Planner 能生成 Global Path。

不要把第 09 课的 SLAM 节点带进来。

规则：如果前置条件没有满足，先完成环境检查，不要跳过问题直接进入后面的操作。

3. 本次实验任务总览

4. 实验操作

4.1 先把全链写在纸上

今天最终要跑：

/map
/scan
/odom
TF
 ↓
AMCL
 ↓
当前位置
 ↓
Planner
 ↓
/plan
 ↓
Controller
 ↓
/cmd_vel
 ↓
ros_gz_bridge
 ↓
Gazebo DiffDrive

如果中间任何一层断开，机器人都可能失败。

4.2 任务1：启动Gazebo和完整Bridge

终端A

ign gazebo ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/worlds/lesson07_slam_world.sdf

你应该看到：

Ignition Gazebo 正常打开，机器人出现在世界中。

为什么要做：

保持课程项目原有仿真环境。

如果不对：

如果启动失败，先处理 Gazebo 本身问题。

Play。

终端B

source /opt/ros/humble/setup.bash

ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge \

/odom@nav_msgs/msg/Odometry@ignition.msgs.Odometry \

/tf@tf2_msgs/msg/TFMessage@ignition.msgs.Pose_V \

/scan@sensor_msgs/msg/LaserScan@ignition.msgs.LaserScan \

/imu@sensor_msgs/msg/Imu@ignition.msgs.IMU \

/clock@rosgraph_msgs/msg/Clock@ignition.msgs.Clock \

/joint_states@sensor_msgs/msg/JointState@ignition.msgs.Model

你应该看到：

有仿真时间。

为什么要做：

Nav2 所有节点应使用统一时间。

如果不对：

检查原文桥接设置。

终端C

source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/smartcar_ws/install/setup.bash
ros2 launch smartcar_description display.launch.py

你应该看到：

能从 map 查到 base_link。

为什么要做：

Nav2 必须知道机器人在全局地图中的位置。

如果不对：

先修 AMCL/TF。

4.3 启动完整Nav2 Bringup

第9课可能还在分别运行localization/navigation。

今天建议全部关闭后，用统一Bringup重新启动。

终端D：

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \
  map:=~/smartcar_ws/maps/week07/gazebo_map.yaml \
  params_file:=~/smartcar_ws/config/nav2_params.yaml \
  use_sim_time:=true \
  autostart:=true

你应该看到：

终端无严重启动错误。

为什么要做：

一次启动完整导航栈。

如果不对：

如果有 lifecycle 节点未 active，先查对应日志。

4.4 打开Nav2 RViz

终端E：

source /opt/ros/humble/setup.bash
rviz2 -d $(ros2 pkg prefix --share nav2_bringup)/rviz/nav2_default_view.rviz

你应该看到：

RViz 打开。

为什么要做：

用于完整观察导航过程。

如果不对：

优先使用课程原配置文件。

确认：

Map
LaserScan
Global Costmap
Local Costmap
Path

4.5 设置初始位姿

点击：

2D Pose Estimate

把机器人放在正确起始位置。

先不要马上发Goal。

按第9课三项判据检查：

[ ] 粒子集中
[ ] Scan与Map重合
[ ] 位姿连续

只有通过才继续。

4.6 任务2：第一次单目标自主导航

在RViz的Nav2工具中点击：

Nav2 Goal

或课程配置显示为：

2D Goal Pose

在同一房间、较近位置设置目标。

观察顺序

是否出现Global Path；

Local Costmap是否正常；

/cmd_vel是否开始变化；

Gazebo机器人是否开始运动；

到达目标是否停止。

新终端：

ros2 topic echo /cmd_vel

你应该看到：

Controller 应产生速度指令，通常可观察 linear/angular 字段变化。

为什么要做：

Controller 才负责让机器人真正获得速度。

如果不对：

有 Path 无 /cmd_vel 时检查 Controller。

你会看到Nav2不断输出：

linear.x
angular.z

4.7 如果有Path但车不动，不要重启全部系统

按：

Planner有Path？
 ↓
Controller有/cmd_vel？
 ↓
Bridge有没有？
 ↓
Gazebo /cmd_vel有没有？

检查ROS侧：

ros2 topic info /cmd_vel --verbose

| 检查顺序 | 命令/观察 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RViz 是否有 Global Path | 没有 → Planner/Goal/Costmap |
| 2 | ros2 topic echo /cmd_vel | 没有 → Controller/lifecycle |
| 3 | ros2 topic info /cmd_vel -v | 确认 Publisher/Subscriber |
| 4 | 检查 ROS2↔Ignition Bridge | 没有转发 → Bridge |
| 5 | 检查 Ignition 底盘输入 | 有 ROS2 速度但 Gazebo 不动 → DiffDrive/Bridge |

检查Gazebo侧：

ign topic -l | grep cmd_vel

4.8 任务3：A/B/C多目标导航

教师预先标出3类目标。

A：近距离

目标特点：

路径简单

记录成功/失败。

B：需要绕内部墙

目标特点：

Global Planner必须明显绕障

C：需要大角度调整

目标特点：

机器人需要转向并调整最终姿态

在：

nano ~/smartcar_ws/notes/week10_nav2.md

记录：

| Goal | Success | Replan | Oscillation | Comment |
|---|---|---|---|---|
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |

| 目标 | 要求 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| A 近距离 | 成功到达 | 时间/是否重规划 |
| B 绕墙 | 成功绕行 | Global Path/Local Costmap |
| C 大角度 | 最终姿态基本正确 | 是否振荡 |

4.9 任务4：你看到的每个东西是谁负责？

Global Path

由：

Planner

负责。

/cmd_vel

主要由：

Controller

根据当前Path和局部环境持续产生。

Global Costmap

更关心：

整体地图

Local Costmap

滚动在机器人附近，更关心：

当前实时障碍

4.10 任务5：加入一块“地图里原来没有”的障碍

创建临时障碍文件：

mkdir -p ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/models
nano ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/models/temp_box.sdf

输入：

<?xml version="1.0"?>
<sdf version="1.9">
  <model name="temp_box">
    <static>true</static>
    <link name="link">
      <collision name="collision">
        <geometry><box><size>0.40 0.40 0.60</size></box></geometry>
      </collision>
      <visual name="visual">
        <geometry><box><size>0.40 0.40 0.60</size></box></geometry>
        <material>
          <ambient>0.8 0.2 0.1 1</ambient>
          <diffuse>0.8 0.2 0.1 1</diffuse>
        </material>
      </visual>
    </link>
  </model>
</sdf>

在机器人一条常走路径前方生成。

例如：

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 launch ros_ign_gazebo gz_spawn_model.launch.py \
  world:=smartcar_world \
  file:=~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/models/temp_box.sdf \
  entity_name:=temp_box \
  x:=0.5 y:=0.0 z:=0.3

你应该看到：

障碍出现在 Gazebo。

为什么要做：

制造“地图里原本没有”的新障碍。

如果不对：

障碍不要直接生成在机器人上。

实际x/y位置可由教师根据场景调整，必须确保箱子出现在机器人路径附近，而不是直接生成在机器人身上。

4.11 再次发一个会经过该区域的Goal

观察：

LaserScan
 ↓
Local Costmap出现新障碍
 ↓
Controller减速/绕行
 ↓
必要时Planner重新规划

问题

为什么地图文件里没有这个箱子，机器人仍然能避开？

因为：

Local Costmap使用实时/scan

4.12 任务6：分层故障诊断

教师会随机制造一个故障，例如：

故障A

初始位姿给错。

你应该优先检查：

定位

故障B

/scan断开。

优先检查：

Local Costmap / AMCL

故障C

Bridge关闭。

表现可能是：

有Path
有/cmd_vel
机器人不动

故障D

Goal放在墙内。

表现：

Planner无法给出可行路径

| 故障 | 学生看到的现象 | 第一检查 |
| --- | --- | --- |
| 初始位姿错误 | 路径方向明显异常 | AMCL + Scan/Map |
| /scan 中断 | 定位/Costmap 异常 | ros2 topic hz /scan |
| Controller 未 active | 有 Goal/Path 但车不动 | Controller lifecycle + /cmd_vel |
| Bridge 中断 | 有 /cmd_vel 但 Gazebo 不动 | Bridge |
| Goal 在墙内 | Planner 失败 | Goal 与 Costmap |

4.13 统一排障顺序

请写进笔记：

① AMCL定位是否可信？
② Map/Costmap是否正常？
③ Planner有没有/plan？
④ Controller有没有/cmd_vel？
⑤ Bridge是否把/cmd_vel送到Gazebo？
⑥ Gazebo DiffDrive是否响应？

4.14 仿真准入考核

教师随机给：

一个有效起点
+
一个有效Goal

学生必须独立：

启动系统；

设置初始位姿；

验证定位；

发Goal；

无teleop干预；

到达目标；

解释全链。

通过后：

允许进入实物阶段。

5. 常见问题与故障排查

问题：Nav2全部启动但机器人位置不对

不要发Goal；先做AMCL三项定位检查。

问题：Global Path有，但/cmd_vel始终为0

检查Controller/Lifecycle状态、Goal是否已经到达或Controller是否报错。

问题：Local Costmap没有临时箱子

检查/scan、obstacle_layer的observation_sources和LaserScan topic。

问题：机器人贴墙太近

检查robot_radius/footprint和inflation，不用提高速度解决。

问题：机器人走到目标后仍调整很久

记录现象即可；后续实物课再讨论Goal tolerance和Controller参数。

6. 下课前自检

☐ 单目标导航成功。

☐ A/B/C至少2个目标稳定成功。

☐ 能看到/plan和/cmd_vel。

☐ 临时箱子能进入Local Costmap并影响导航。

☐ 能说出6层排障顺序。

☐ 通过随机Goal准入考核。

7. 提交内容

提交：

~/smartcar_ws/notes/week10_nav2.md
~/smartcar_ws/config/nav2_params.yaml

建议截图： - Global Path； - Local Costmap中的临时障碍； - 到达Goal后的机器人。

8. 课后任务

画出从/scan到/cmd_vel的完整Nav2闭环。

准备ESP32-S3、ESP32-V1、USB线，并确认上学期V1电机PID闭环固件仍可运行。

9. 下次课预告

下一次开始真正的仿真实物迁移。

上层仍然保留：

/cmd_vel
/odom
/imu

只是把Gazebo换成：

ESP32-S3 + micro-ROS + ESP32-V1

10. 本次实验完成标志

如果学生能在没有teleop人工修正的情况下：

正确定位
→ 规划
→ Controller输出
→ 数字小车自动到达随机Goal

即通过仿真阶段。

5. 本课必须会的命令速查

进入工作空间：cd ~/smartcar_ws

加载 Humble：source /opt/ros/humble/setup.bash

加载项目环境：source ~/smartcar_ws/install/setup.bash

查看包：ros2 pkg list | grep smartcar

查看节点：ros2 node list

查看 Topic：ros2 topic list

查看 Topic 类型：ros2 topic type <topic>

查看 Topic 详细信息：ros2 topic info <topic> -v

查看一次消息：ros2 topic echo <topic> --once

查看频率：ros2 topic hz <topic>

查看 TF：ros2 run tf2_ros tf2_echo <parent> <child>

生成 TF 图：ros2 run tf2_tools view_frames

6. 常见现象 → 第一反应

双墙/多墙：先查 /scan、/odom、TF、轮距/轮径和速度，再查 SLAM 参数；不要一上来乱调 SLAM。

TF 报错：先 ros2 topic list / tf2_echo；确认 frame 名字、父子关系、时间戳和是否存在重复发布。

没有 /scan：检查传感器节点/Bridge、Topic 名称、消息类型、频率和 RViz 是否能看到扫描。

有 /cmd_vel 但车不动：查 Controller → /cmd_vel → Bridge → Gazebo/底盘接口，逐层确认。

AMCL 粒子不收敛：先确认 map、scan、odom、TF 和时间都正确，再检查初始位姿和 AMCL 参数。

Planner 没有路径：先确认 Goal 在可通行区域、Map/Costmap 正常、Planner Server 已启动。

7. 实验记录与验收

学生必须记录：启动命令、关键 Topic、关键 TF、实际频率、出现过的故障、证据、修改内容、复测结果。

□ 我能独立启动本课系统

□ 我能解释关键 Node/Topic/Message

□ 我能用命令验证，而不是只看“有没有窗口”

□ 我能按数据→TF→时间→算法顺序排故

□ 我完成了本课验收并记录结果

8. 教师故障抽查（建议）

教师随机制造一个故障，学生不得直接询问“答案是什么”，必须先说出：现象 → 假设 → 要查的命令/Topic/TF → 证据 → 修改 → 复测。