第02次课实验指导书：ROS1与机器人软件系统基础——让不同机器人程序“互相说话”

本次实验定位：借助 ROS1 Noetic 最直观的工具链理解 Node、Topic、Message、Publisher 和 Subscriber。本节不把 ROS1 作为后续主开发平台，而是为下一节 ROS2 建立通信认知。
课程主线：Linux / ROS → ROS2 → Gazebo → 激光SLAM → AMCL → 路径规划 → Nav2 → micro-ROS → 真实小车
统一工作空间：~/smartcar_ws
实验对象：大二本科生
实验时长：90分钟
适用课程：自主移动机器人实践

1. 实验目标

完成本次实验后，你应该能够：

- 解释为什么复杂机器人不适合把所有功能写在一个main()中。

- 说出Node、Topic、Message、Publisher、Subscriber各自是什么。

- 启动 ROS Master、turtlesim 和键盘控制节点。

- 使用 rosnode、rostopic、rosmsg 查看 ROS 系统。

- 使用 rostopic pub 直接向速度 Topic 发送消息。

- 用 rqt_graph 看懂一个最基本的 ROS 通信图。

- 把小海龟的 /cmd_vel 通信迁移理解到本学期真实小车。

2. 实验环境与前置条件

- ☐ 使用 VMware 虚拟机中的 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic（教师提供的预配置虚拟机，或已按 4.1 节装好该环境）。

- ☐ 打开终端后执行 echo $ROS_DISTRO 能够看到 noetic。

- ☐ turtlesim 与 rqt_graph 已安装。

- ☐ 第1次课已经能够独立使用Terminal和基本Linux命令。

规则：如果前置条件没有满足，先完成环境检查，不要跳过问题直接进入后面的操作。

3. 本次实验任务总览

| 任务 | 内容 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| 任务1 | 确认ROS1环境并启动ROS Master | 10分钟 |
| 任务2 | 启动turtlesim并查看Node | 15分钟 |
| 任务3 | 查看Topic与Message | 15分钟 |
| 任务4 | 使用键盘控制并观察消息 | 15分钟 |
| 任务5 | 不用键盘，直接发布Twist控制海龟 | 20分钟 |
| 任务6 | 使用rqt_graph完成系统侦探 | 10分钟 |
| 验收 | 整理记录并回答迁移问题 | 5分钟 |

- 4. 实验操作

注意：本课程的 ROS1 实验统一在 VMware 虚拟机中的 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic 内完成，不使用 Docker。

后续 ROS2 课程在另一台 Ubuntu 22.04 虚拟机中使用 ROS2 Humble。本次课只在这台 Ubuntu 20.04 虚拟机中完成 ROS1。

4.1 任务1：确认你现在进入的是ROS1环境

本次 ROS1 实验在 VMware 虚拟机中的 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic 内完成；后续 ROS2 课程再使用 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 环境。

（1）方式1：使用教师提供的 VMware 预配置虚拟机（Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic）。

打开 VMware Workstation，启动 Ubuntu 20.04 虚拟机，登录进入桌面。

按 Ctrl+Alt+T 打开终端，确认当前就是 ROS1 Noetic 环境：

echo $ROS_DISTRO

应显示：

noetic

如果显示为空，先执行：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

再次执行 echo $ROS_DISTRO，看到 noetic 表示环境就绪。

（2）方式2：如果还没有该环境，按下面步骤在 VMware 中从零安装（也可以直接导入教师提供的 .ova 虚拟机文件）。

第1步 创建虚拟机：VMware Workstation → 新建虚拟机 → 选择 Ubuntu 20.04 LTS 镜像并完成安装。

第2步 安装 ROS1 Noetic（耗时较长，建议课前完成）。在终端中依次执行：

# 添加 ROS 软件源

sudo apt update && sudo apt install -y curl gnupg lsb-release

curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -

echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list

sudo apt update

# 安装 ROS1 Noetic 桌面完整版（含 turtlesim 与 rqt）

sudo apt install -y ros-noetic-desktop-full ros-noetic-turtlesim ros-noetic-rqt ros-noetic-rqt-common-plugins

# 让每个新终端自动加载 ROS 环境（执行一次即可）

echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

# 验证 ROS1 环境并启动 ROS Master（roscore），这个终端保持不动

echo $ROS_DISTRO

roscore

看到大量启动信息后，不要关闭这个终端。

4.2 第一个重要概念：ROS系统里运行的程序叫Node

你现在做了什么？

ROS1 中的节点要通过 ROS Master 互相发现。

本节可以先把 roscore 理解成：

ROS1系统的“联系人登记中心”

注意：节点之间真正的大量Topic数据并不是全部经过Master转发。Master主要负责发现和连接信息。

4.3 任务2：启动第一只ROS小海龟

新开终端2：（注意第一个终端的 roscore 窗口不能关闭）

终端2直接使用 Ubuntu 系统里的 ROS1 环境。后续的终端3、终端4等，都是虚拟机内按 Ctrl+Alt+T 新开的普通终端，只要不关闭运行 roscore 的终端即可。

先加载 ROS 环境（如果 ~/.bashrc 已写入，新终端会自动加载，可跳过）：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

# 启动小海龟仿真节点

rosrun turtlesim turtlesim_node

应该弹出一个蓝色窗口，中央有一只小海龟。

再开终端3：

终端3用来查看节点信息，直接在 Ubuntu 中执行：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

# 查看当前 ROS 系统中正在运行的节点

rosnode list

预期结果

至少包含：

/rosout
/turtlesim

现在执行：

rosnode info /turtlesim

不要试图一次读懂全部输出。

只寻找：

Publications:
Subscriptions:
Services:

检查点A

回答：

- /turtlesim 是硬件还是软件节点？

- 一个Node可以同时发布Topic并订阅其他Topic吗？

4.4 任务3：找出小海龟使用的Topic

在终端3：

rostopic list

重点找：

/turtle1/cmd_vel
/turtle1/pose

先查看位姿：

rostopic echo /turtle1/pose

你会看到数据持续刷新，例如：

x:
y:
theta:
linear_velocity:
angular_velocity:

按：

Ctrl + C

停止。

为什么数据会不断出现？

因为Topic适合持续的数据流。

现在查看速度命令Topic：

rostopic info /turtle1/cmd_vel

找到：

Type: geometry_msgs/Twist

继续：

rosmsg show geometry_msgs/Twist

你会看到：

geometry_msgs/Vector3 linear
geometry_msgs/Vector3 angular

进一步展开后，本课程移动机器人最常用的是：

linear.x
angular.z

可以先记成：

linear.x   前后速度
angular.z  旋转速度

4.5 任务4：用键盘控制，同时“偷看”它发了什么

再按 Ctrl+Alt+T 新开终端4：

终端4用来运行键盘控制节点，直接在 Ubuntu 中执行：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

# 启动键盘控制节点

rosrun turtlesim turtle_teleop_key

保持鼠标焦点在终端4，按方向键。把海龟窗口放到右侧，左侧终端4用鼠标激活。

小海龟应该开始运动。

此时终端3执行：

rostopic echo /turtle1/cmd_vel

再次按：

↑  ←  →

观察 linear 和 angular 数值变化。

现在画出数据链

turtle_teleop_key
       │
       │ 发布 Twist
       ↓
/turtle1/cmd_vel
       │
       │ 订阅
       ↓
turtlesim_node

检查发布者和订阅者

rostopic info /turtle1/cmd_vel

找到：

Publishers:
Subscribers:

把结果记录到：

~/smartcar_ws/notes/week02.md

如果 ROS1 虚拟机中还没有这个目录，可以建立：

mkdir -p ~/smartcar_ws/notes
nano ~/smartcar_ws/notes/week02.md

4.6 任务5：不用键盘，自己直接发送机器人速度

先关闭键盘控制节点（Ctrl+C），或者让终端4不再操作。

执行：

rostopic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist \
"linear:
  x: 1.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0"

预期现象

海龟持续直行。

按 Ctrl + C 停止。

挑战1：让海龟原地转

自己修改数值，使：

linear.x = 0
angular.z ≠ 0

例如：

rostopic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist \
"linear:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.8"

挑战2：让海龟走弧线

要求：

linear.x ≠ 0
angular.z ≠ 0

例如：

rostopic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist \
"linear:
  x: 0.8
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.4"

观察轨迹。

本实验最重要的发现

你没有直接操作海龟窗口。

你只是向：

/turtle1/cmd_vel

发送一个标准的速度消息。

后面Nav2控制真实小车，本质上仍然是：

Nav2
 ↓
/cmd_vel
 ↓
ESP32-S3
 ↓
底盘

4.7 任务6：用rqt_graph看见“看不见的数据流”

确保：

- roscore 还在；

- turtlesim_node 还在；

- turtle_teleop_key 重新启动。

新开终端：

这个终端用来启动 rqt_graph，直接在 Ubuntu 中执行：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

# 如果 rqt 尚未安装（预装虚拟机通常已包含），未安装才执行下面的命令

sudo apt install -y ros-noetic-rqt ros-noetic-rqt-common-plugins

# 启动 rqt_graph

rqt_graph

如果图比较乱，可以点击刷新并取消显示一些调试 Topic。

重点找：

/turtle_teleop_key
        ↓
/turtle1/cmd_vel
        ↓
/turtlesim

做一个小实验

关闭键盘控制：

Ctrl + C

再次刷新 rqt_graph。

观察通信图发生什么变化。

4.8 把今天的通信图迁移到本学期真实机器人

请把下面的?补出来：

LiDAR Node ───── ? ─────→ SLAM
Encoder   ───── ? ─────→ Navigation
Nav2      ───── ? ─────→ ESP32-S3

本学期统一答案：

LiDAR Node ─── /scan ───→ SLAM
Encoder    ─── /odom ───→ Navigation
Nav2       ── /cmd_vel ─→ ESP32-S3

从现在开始，请逐渐熟悉下面这些Topic：

/scan
/odom
/imu
/cmd_vel
/tf
/map

4.9 实验记录模板

创建：

nano ~/smartcar_ws/notes/week02.md

建议填写：

# Week 02 ROS1

## Nodes

rosnode list结果：

## Topics

rostopic list中我认为最重要的Topic：

## /turtle1/cmd_vel

Message Type:

Publisher:

Subscriber:

## My understanding

Node是什么：

Topic是什么：

Message是什么：

Publisher是什么：

Subscriber是什么：

## Transfer to our smart car

LiDAR -> ?
Encoder -> ?
Nav2 -> ?

5. 常见问题与故障排查

问题：执行 roscore 提示 command not found

确认当前处在 VMware 的 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic 虚拟机中；若执行 roscore 提示 command not found，先执行 source /opt/ros/noetic/setup.bash，或确认打开的是 Noetic 那台虚拟机。

问题：turtlesim 窗口出现但键盘不能控制

鼠标必须点击 turtle_teleop_key 所在终端，让该终端获得键盘焦点。

问题：rostopic info 中没有 Publisher

确认键盘控制节点是否正在运行。关闭 teleop 后没有 Publisher 是正常现象。

问题：海龟一直运动停不下来

到正在执行 rostopic pub -r 10 的终端按 Ctrl + C，或发布全 0 Twist。

6. 下课前自检

- ☐ 能说出Node、Topic、Message的区别。

- ☐ 能独立启动 roscore、turtlesim 和 teleop。

- ☐ 能查出 /turtle1/cmd_vel 的消息类型。

- ☐ 能直接发布 Twist 让海龟直行、旋转和走弧线。

- ☐ 能在 rqt_graph 中指出 Publisher、Topic 和 Subscriber。

- ☐ 能把 /cmd_vel 迁移理解到真实小车。

7. 提交内容

提交：

~/smartcar_ws/notes/week02.md

至少包含： - Node 列表； - Topic 列表； - /turtle1/cmd_vel 的消息类型； - Publisher 和 Subscriber； - 一张你自己画的“LiDAR—SLAM—Nav2—ESP32”通信图。

8. 课后任务

- 100字以内回答：为什么复杂机器人不适合把所有功能写进一个main()？

- 选做：执行 rosservice list，找一个 turtlesim Service，并猜测 Topic 和 Service 有什么区别。

9. 下次课预告

下一次课进入 ROS2（Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble）。你会发现：

Node / Topic / Message

这些核心概念没有消失，但 roscore 不再是系统中心，命令、构建方式和通信底座会发生变化。

10. 本次实验完成标志

如果你能在不看指导书的情况下完成：

roscore
turtlesim
查看Topic
查看Message
直接发Twist
rqt_graph解释通信

本次实验即达标。

课后作业：在 VMware 中为已配置好的 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic 虚拟机拍摄一个快照，保存这个可复现的实验环境。

VMware Workstation 菜单操作：虚拟机 → 快照 → 拍摄快照。

以后实验环境被改乱时，执行：虚拟机 → 快照 → 恢复快照，即可回到本课配置好的状态。

如果需要把环境带到其他电脑，执行：文件 → 导出为 OVF，得到 .ova 文件。

在另一台电脑上使用 VMware 导入该 .ova 文件即可继续实验。