第06次课实验指导书：标准移动机器人接口——Odometry、IMU、LaserScan与TF

适用课程：自主移动机器人实践
实验时长：90分钟
实验对象：大二本科生
统一工作空间：~/smartcar_ws
课程主线：Linux / ROS → ROS2 → Gazebo → 激光SLAM → AMCL → 路径规划 → Nav2 → micro-ROS → 真实小车
本次实验定位：把数字小车从“能运动”升级为“有里程计、有IMU、有激光雷达”的标准ROS2移动机器人。本节结束后必须具备SLAM Toolbox所需输入。

1. 实验目标

完成本次实验后，你应该能够：

- 理解/odom、/imu、/scan分别描述什么。

- 在Gazebo SDF中加入IMU和2D LiDAR传感器。

- 配置DiffDrive输出odom和tf。

- 用ros_gz_bridge把Gazebo传感器数据接入ROS2。

- 使用RViz2显示LaserScan和TF。

- 检查Topic频率、frame_id与TF链。

- 完成1 m直行与90°旋转基础验证。

2. 实验环境与前置条件

- ☐ 第4课lesson04_diff_drive.sdf可运行。

- ☐ 第5课smartcar_description可在RViz显示。

- ☐ ros_gz_bridge可用。

- ☐ tf2_ros、RViz2可用。

规则：如果前置条件没有满足，先完成环境检查，不要跳过问题直接进入后面的操作。

3. 本次实验任务总览

| 任务 | 内容 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| 任务1 | 复制并升级Gazebo模型 | 15分钟 |
| 任务2 | 加入IMU和LiDAR | 20分钟 |
| 任务3 | 桥接标准Topic | 15分钟 |
| 任务4 | RViz显示Scan/TF | 15分钟 |
| 任务5 | 1m与90°实验 | 15分钟 |
| 任务6 | SLAM输入体检 | 8分钟 |
| 验收 | 解释标准接口 | 2分钟 |

4. 实验操作

4.1 任务1：复制第4课世界

cd ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/worlds
gedit lesson06_sensors.sdf

内容如下：

<?xml version="1.0" ?>

<sdf version="1.9">

<world name="smartcar_world">

<plugin filename="ignition-gazebo-physics-system"

name="ignition::gazebo::systems::Physics"/>

<plugin filename="ignition-gazebo-scene-broadcaster-system"

name="ignition::gazebo::systems::SceneBroadcaster"/>

<gravity>0 0 -9.8</gravity>

<light type="directional" name="sun">

<cast_shadows>true</cast_shadows>

<pose>0 0 10 0 0 0</pose>

<diffuse>0.8 0.8 0.8 1</diffuse>

<specular>0.2 0.2 0.2 1</specular>

<direction>-0.5 0.1 -0.9</direction>

</light>

<model name="floor">

<static>true</static>

<link name="floor_link">

<collision name="floor_collision">

<geometry>

<plane>

<normal>0 0 1</normal>

<size>20 20</size>

</plane>

</geometry>

</collision>

<visual name="floor_visual">

<geometry>

<plane>

<normal>0 0 1</normal>

<size>20 20</size>

</plane>

</geometry>

<material>

<ambient>0.7 0.7 0.7 1</ambient>

<diffuse>0.7 0.7 0.7 1</diffuse>

</material>

</visual>

</link>

</model>

<model name="smartcar">

<pose>0 0 0 0 0 0</pose>

<link name="base_link">

<pose>0 0 0.10 0 0 0</pose>

<inertial>

<mass>1.5</mass>

<inertia>

<ixx>0.01</ixx>

<iyy>0.01</iyy>

<izz>0.02</izz>

</inertia>

</inertial>

<collision name="base_collision">

<geometry>

<box><size>0.30 0.22 0.08</size></box>

</geometry>

</collision>

<visual name="base_visual">

<geometry>

<box><size>0.30 0.22 0.08</size></box>

</geometry>

<material>

<ambient>0.1 0.3 0.8 1</ambient>

<diffuse>0.1 0.3 0.8 1</diffuse>

</material>

</visual>

</link>

<link name="left_wheel">

<pose>0 0.125 0.05 1.5708 0 0</pose>

<inertial>

<mass>0.1</mass>

<inertia>

<ixx>0.0001</ixx>

<iyy>0.0001</iyy>

<izz>0.0001</izz>

</inertia>

</inertial>

<collision name="left_collision">

<geometry><cylinder><radius>0.05</radius><length>0.03</length></cylinder></geometry>

</collision>

<visual name="left_visual">

<geometry><cylinder><radius>0.05</radius><length>0.03</length></cylinder></geometry>

</visual>

</link>

<link name="right_wheel">

<pose>0 -0.125 0.05 1.5708 0 0</pose>

<inertial>

<mass>0.1</mass>

<inertia>

<ixx>0.0001</ixx>

<iyy>0.0001</iyy>

<izz>0.0001</izz>

</inertia>

</inertial>

<collision name="right_collision">

<geometry><cylinder><radius>0.05</radius><length>0.03</length></cylinder></geometry>

</collision>

<visual name="right_visual">

<geometry><cylinder><radius>0.05</radius><length>0.03</length></cylinder></geometry>

</visual>

</link>

<link name="caster">

<pose>-0.10 0 0.025 0 0 0</pose>

<collision name="caster_collision">

<geometry><sphere><radius>0.025</radius></sphere></geometry>

<surface>

<friction>

<ode><mu>0.01</mu><mu2>0.01</mu2></ode>

</friction>

</surface>

</collision>

<visual name="caster_visual">

<geometry><sphere><radius>0.025</radius></sphere></geometry>

</visual>

</link>

<joint name="left_wheel_joint" type="revolute">

<parent>base_link</parent>

<child>left_wheel</child>

<axis><xyz>0 0 1</xyz></axis>

</joint>

<joint name="right_wheel_joint" type="revolute">

<parent>base_link</parent>

<child>right_wheel</child>

<axis><xyz>0 0 1</xyz></axis>

</joint>

<joint name="caster_joint" type="fixed">

<parent>base_link</parent>

<child>caster</child>

</joint>

<plugin filename="ignition-gazebo-diff-drive-system"

name="ignition::gazebo::systems::DiffDrive">

<left_joint>left_wheel_joint</left_joint>

<right_joint>right_wheel_joint</right_joint>

<wheel_separation>0.25</wheel_separation>

<wheel_radius>0.05</wheel_radius>

<odom_publish_frequency>30</odom_publish_frequency>

<topic>cmd_vel</topic>

<odom_topic>odom</odom_topic>

<tf_topic>tf</tf_topic>

<frame_id>odom</frame_id>

<child_frame_id>base_link</child_frame_id>

<max_linear_velocity>0.5</max_linear_velocity>

<max_angular_velocity>1.5</max_angular_velocity>

</plugin>

</model>

</world>

</sdf>

4.2 在<world>中加入传感器系统插件

打开：

code ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/worlds/lesson06_sensors.sdf

在Physics和SceneBroadcaster插件附近加入：

<plugin filename="ignition-gazebo-sensors-system"

name="ignition::gazebo::systems::Sensors">

<render_engine>ogre2</render_engine>

</plugin>

<plugin filename="ignition-gazebo-imu-system"

name="ignition::gazebo::systems::Imu"/>

如果缺少Sensors系统，LiDAR通常不会正常产生数据。

4.3 任务2：在base_link内部加入IMU

找到：

<link name="base_link">

在这个link的结束标签</link>之前加入：

<sensor name="imu_sensor" type="imu">
  <always_on>true</always_on>
  <update_rate>50</update_rate>
  <topic>imu</topic>
  <gz_frame_id>imu_link</gz_frame_id>
</sensor>

4.4 在base_link内部加入2D LiDAR

继续放在base_link中：

<sensor name="gpu_lidar" type="gpu_lidar">
  <pose>0.08 0 0.10 0 0 0</pose>
  <topic>scan</topic>
  <gz_frame_id>laser_link</gz_frame_id>
  <update_rate>10</update_rate>
  <always_on>true</always_on>
  <visualize>true</visualize>

  <lidar>
    <scan>
      <horizontal>
        <samples>360</samples>
        <resolution>1</resolution>
        <min_angle>-3.14159</min_angle>
        <max_angle>3.14159</max_angle>
      </horizontal>
    </scan>
    <range>
      <min>0.08</min>
      <max>8.0</max>
      <resolution>0.01</resolution>
    </range>
  </lidar>
</sensor>

现在模拟的是：

360点
360°
10 Hz
0.08~8 m

的二维雷达。

4.5 确认DiffDrive插件输出标准frame

第4课已经设置：

<odom_topic>odom</odom_topic>
<tf_topic>tf</tf_topic>
<frame_id>odom</frame_id>
<child_frame_id>base_link</child_frame_id>

请再次确认没有被删掉。

4.6 启动传感器世界

终端A：

ign gazebo ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/worlds/lesson06_sensors.sdf

如果报错，则用vscode打开，看到有黄色的乱码，将其删除。

点击Play。

4.7 先在Gazebo内部看传感器Topic

Ctrl+Alt+T打开新终端：

ign topic -l | grep -E "scan|imu|odom|tf"

预期出现：

/scan
/imu
/odom
/tf

查看一帧雷达：

ign topic -e -t /scan

数据很多，看到后按：

Ctrl + C

查看IMU：

ign topic -e -t /imu

4.8 任务3：建立ROS2 Bridge

Ctrl+Alt+T打开终端B：

source /opt/ros/humble/setup.bash

ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge \

/cmd_vel@geometry_msgs/msg/Twist@ignition.msgs.Twist \

/odom@nav_msgs/msg/Odometry@ignition.msgs.Odometry \

/tf@tf2_msgs/msg/TFMessage@ignition.msgs.Pose_V \

/scan@sensor_msgs/msg/LaserScan@ignition.msgs.LaserScan \

/imu@sensor_msgs/msg/Imu@ignition.msgs.IMU \

/clock@rosgraph_msgs/msg/Clock@ignition.msgs.Clock

保持运行。（不要关闭这个终端）

终端C：

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic list

至少应该看到：

/cmd_vel
/odom
/tf
/scan
/imu
/clock

4.9 检查消息类型

ros2 topic info /scan
ros2 topic info /imu
ros2 topic info /odom

应该分别对应：

sensor_msgs/msg/LaserScan
sensor_msgs/msg/Imu
nav_msgs/msg/Odometry

4.10 检查频率

ros2 topic hz /scan

观察约几秒，预期接近：

10 Hz

再：

ros2 topic hz /imu

预期接近：

50 Hz（仿真性能不足时实际频率可能略有波动，和电脑的性能（特别是虚拟机没有用到全部的计算机硬件资源）有关系，重点是连续稳定。）

用下面命令查看世界统计信息：

ign topic -e -t /world/smartcar_world/stats

实时因子 (Real Time Factor, RTF)
Gazebo的仿真时间与真实时间并不同步，两者的比值就是RTF。RTF = 仿真时间流逝速度 / 真实时间流逝速度。

如果RTF约为0.35（即仿真以35%的速度运行），那么50Hz的仿真频率，在真实世界中测量到的频率就只有 50 * 0.35 = 18Hz。实际是22Hz左右。

4.11 检查frame_id

ros2 topic echo /scan --once

重点找：

header:
  frame_id:

期望为：

laser_link

检查IMU：

ros2 topic echo /imu --once

期望：

imu_link

4.12 任务4：在RViz2中看LaserScan

首先启动第5课Description：

终端D：

source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/smartcar_ws/install/setup.bash
ros2 launch smartcar_description display.launch.py

如果不想启动第二个RViz，可以关闭display.launch启动的RViz，只保留robot_state_publisher，再手动开RViz。

本次课程的任务：

RViz中：将Fixed Frame设置为odom，会报错，分析报错的原因，并解决。

(注意：如果gazebo里面的三角形的仿真运行按钮没有启动，下拉菜单里会找不到odom)

原因分析：（Ignition Gazebo）在「暂停状态」时，DiffDrive 插件不会生成 / 发布 odom 和 tf；只有点 Play（三角形运行按钮），仿真时钟开始走，插件才会执行里程计计算、向外输出 `/odom` 和 `/tf`。

- robot_state_publisher 发布的连杆 TF（base_link→laser_link）：只要 launch 启动就持续输出，不需要仿真运行。这就是为什么你不按 Play，RViz 依然能看到机器人本体模型，唯独 odom 没有。

- odom 是仿真里程计插件动态计算出来的全局坐标系，强依赖 ign gazebo（gz-sim）仿真主循环。

添加：

TF
LaserScan

LaserScan Topic选择：

/scan

预期

机器人周围出现一圈扫描点。

4.13 一个重要TF概念

本课程的主链逐渐形成：

odom
  ↓  DiffDrive动态发布
base_link
  ↓  robot_state_publisher静态/机构关系
laser_link

如果SLAM后面需要把LaserScan变换到机器人坐标，它必须沿着这条链找到关系。

4.14 任务5：1 m直行实验

先让机器人位于开阔区域。

记录初始odom：

ros2 topic echo /odom --once

低速直行，例如运行约5秒：

ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.20}, angular: {z: 0.0}}"

5秒左右后Ctrl + C，再发布停止：

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 0.0}}"

理论近似距离：

0.20 m/s × 5 s ≈ 1.0 m

查看新odom。

记录：

x变化约多少？

4.15 90°旋转实验

目标：

约 π/2 ≈ 1.57 rad

可以使用：

ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 0.5}}"

大约3.1秒后停止。

不要追求毫秒级精确。

观察：

- Gazebo车体转向；

- /odom姿态发生变化；

- IMU的angular_velocity.z在旋转时变化。

4.16 任务6：SLAM输入体检

逐项完成：

[ ] /scan存在
[ ] /scan为LaserScan
[ ] /scan约10Hz
[ ] /scan frame_id = laser_link
[ ] /odom存在
[ ] /imu存在
[ ] odom → base_link TF存在
[ ] base_link → laser_link TF存在
[ ] RViz中的Scan与机器人方向一致
[ ] /cmd_vel可以控制机器人

TF检查：

ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link

另一个：

ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link laser_link

如果两段都有，SLAM输入链基本成立。

4.17 保存接口记录

nano ~/smartcar_ws/notes/week06_interface_check.md

建议：

# Week 06 Interface Check

| Item | Result |
|---|---|
| /scan | PASS/FAIL |
| scan Hz | |
| scan frame | |
| /odom | PASS/FAIL |
| /imu | PASS/FAIL |
| odom->base_link | PASS/FAIL |
| base_link->laser_link | PASS/FAIL |
| cmd_vel control | PASS/FAIL |

1m test:
90deg test:

Problems:
Solutions:

4. 常见问题与故障排查

问题：/scan在Gazebo有，但ROS2没有

检查Bridge中的LaserScan类型拼写，确认Bridge终端没有报unsupported type。

问题：RViz显示LaserScan红色Error

首先看frame_id，再确认Fixed Frame和base_link→laser_linkTF。

问题：tf2_echo odom base_link没有数据

确认DiffDrive插件的tf_topic/frame_id/child_frame_id配置和/tf Bridge。

问题：IMU数据全是0

机器人静止时很多量接近0是正常的；让机器人旋转后观察angular_velocity.z。

问题：雷达点出现在错误方向

先检查laser_link TF以及SDF中LiDAR pose，二者必须与课程几何模型一致。

5. 下课前自检

- ☐ /scan /odom /imu /tf都能在ROS2侧看到。

- ☐ /scan的frame_id正确。

- ☐ odom→base_link→laser_link链成立。

- ☐ RViz可以显示LaserScan。

- ☐ 完成1m直行和约90°旋转实验。

- ☐ 完成SLAM输入体检表。

6. 提交内容

提交：

~/smartcar_ws/notes/week06_interface_check.md

保留：

lesson06_sensors.sdf
smartcar_description

教师验收时可能随机关闭Bridge中的一条Topic，让你判断缺的是哪一层。

7. 课后任务

- 画出/scan + /odom + TF → SLAM Toolbox。

- 思考：如果odom逐渐产生误差，而雷达一直重复看到同一堵墙，能否利用环境帮助纠偏？

8. 下次课预告

下一次课开始本学期第一个核心项目：

Gazebo LiDAR + Odom + TF
        ↓
   SLAM Toolbox
        ↓
       /map

9. 本次实验完成标志

当你的数字小车能够稳定提供：

/cmd_vel
/odom
/imu
/scan
/tf

并通过体检表，本次实验完成。

附录：

命令解释

ign topic -l | grep -E "scan|imu|odom|tf"

意思是：列出当前 Ignition Gazebo 中所有正在发布的话题，然后只显示名字里包含 scan、imu、odom 或 tf 的那些话题。

拆开来看：

1. ign topic -l

ign 是 Ignition 命令行工具。

topic 是它的子命令，用来操作 Ignition Transport 话题。

-l 是 --list 的缩写，表示列出当前所有话题名称。

单独运行：

ign topic -l

会输出类似：

/cmd_vel/imu/odom/scan/tf/model/smartcar/...

2. | 管道

| 把左边命令的输出，传给右边命令作为输入。
这里就是把 ign topic -l 列出的所有话题名，交给 grep 去过滤。

3. grep -E "scan|imu|odom|tf"

grep 是文本搜索工具。

-E 表示使用扩展正则表达式。

"scan|imu|odom|tf" 中的 | 表示“或”。

所以这整段的意思是：从输入中找出包含 scan、imu、odom 或 tf 任意一个字符串的行。

4. 使用前提

ign topic -l 列出的是当前正在运行的 Ignition Transport 话题。
所以你必须先启动 Gazebo，并且成功加载了带传感器的 SDF，才会有 /scan、/imu 这些话题。

正确顺序：

# 终端 1：启动 Gazebo

ign gazebo ~/smartcar_ws/src/smartcar_gazebo/worlds/lesson06_sensors.sdf

# 终端 2：列出并过滤话题

ign topic -l | grep -E "scan|imu|odom|tf"

robot_state_publisher 可以理解成一个专门负责发布机器人 TF 的 ROS 2 节点。
学生只需要记住一句话：

它把 URDF 描述的机器人结构和当前的关节角度结合起来，算出每个部件在 TF 树里的位置，然后发布 /tf。

下面是补充内容。

一、它（robot_state_publisher）是干什么的

机器人有很多部件：

车体 base_link

激光雷达 laser_link

左轮 left_wheel

右轮 right_wheel

IMU imu_link

这些部件之间的相对位置，写在 URDF 里。
轮子会转，转动的角度从 /joint_states 来。

robot_state_publisher 的工作就是：

读 URDF，知道机器人长什么样；

订阅 /joint_states，知道每个关节当前角度；

计算每个 link 相对父 link 的变换；

把这些变换发布到 /tf 和 /tf_static。

这样 RViz 才能知道：

base_link -> laser_link

base_link -> left_wheel

base_link -> right_wheel

都在哪。

二、它为什么需要 URDF

robot_state_publisher 本身不知道机器人长什么样。
它需要你给它一个 URDF 文件，里面写着：

<link name="base_link"/><link name="laser_link"/><joint name="laser_joint" type="fixed">  <parent link="base_link"/>  <child link="laser_link"/>  <origin xyz="0.08 0 0.10" rpy="0 0 0"/></joint>

它读到这些信息后，才知道：

laser_link 是 base_link 的子节点；

固定在 base_link 前方 0.08 米、上方 0.10 米处。

然后它就会发布：

base_link -> laser_link这个 TF。

三、它为什么需要 /joint_states

对于固定关节，比如激光雷达，位置不变，URDF 里写死就行。
但对于轮子，角度一直在变，URDF 里只能写初始位置，实时角度要靠 /joint_states。

/joint_states 里是类似这样的消息：

left_wheel_joint: 1.23 rad

right_wheel_joint: 1.20 rad

robot_state_publisher 收到后，结合 URDF，算出：

base_link -> left_wheelbase_link -> right_wheel

并发布出去。

四、它在整个系统里的位置

典型数据流：

Gazebo  ├── DiffDrive 插件 → /odom、/tf（odom -> base_link）

└── JointStatePublisher 插件 → /joint_states                                                                          │

▼

robot_state_publisher

│

▼

/tf、/tf_static

│                                                                                  ▼

RViz

所以：

- odom -> base_link：ign gazebo (gz-sim) DiffDrive 插件 + ros_gz_bridge 发布

- base_link -> laser_link、base_link -> left_wheel：由 robot_state_publisher 发布。

两者合起来，TF 树才完整。

TF 树分为两段：

1、odom → base_link：由 ign gazebo 的 DiffDrive 里程计插件计算，经 ros_gz_bridge 桥接发布；该变换描述机器人基座在里程计坐标系下的全局位姿，强依赖 ign gazebo 仿真主循环，仿真暂停时无输出。

2、TF 树分为两段： ① odom → base_link：由 ign gazebo 的 DiffDrive 里程计插件计算，经 ros_gz_bridge 桥接发布；该变换描述机器人基座在里程计坐标系下的全局位姿，强依赖 ign gazebo 仿真主循环，仿真暂停时无输出。 ② base_link到激光、轮子等本体连杆的 TF：由 robot_state_publisher 基于 URDF 模型和/joint_states发布，描述机器人自身各部件相对基座的位置关系。 只有两段 TF 同时存在，完整 TF 树才构建完成。若缺少odom→base_link，RViz 将无法以odom作为参考坐标系，会报坐标变换缺失的错误；此时切换 Fixed Frame 为base_link，机器人本体模型可正常显示。

base_link到激光、轮子等本体连杆的 TF：由 robot_state_publisher 基于 URDF 模型和/joint_states发布，描述机器人自身各部件相对基座的位置关系。 只有两段 TF 同时存在，完整 TF 树才构建完成。

3、若缺少odom→base_link，RViz 将无法以odom作为参考坐标系，会报坐标变换缺失的错误；此时切换 Fixed Frame 为base_link，机器人本体模型可正常显示。

五、怎么启动它

最简单的命令：

ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher \  --ros-args -p robot_description:="$(cat your_robot.urdf)"

或者用 launch 文件，把 URDF 内容传给参数 robot_description。

启动后可以用：

ros2 topic echo /tf_staticros2 topic echo /tf

看它有没有在发布。

六、学生需要记住的几点

robot_state_publisher 不是 Gazebo 的一部分，是 ROS 2 的节点。

它需要两个输入：

URDF：机器人结构；

/joint_states：当前关节角度。

它的输出是：

/tf：动态变换，比如轮子；

/tf_static：固定变换，比如激光雷达。

没有它，base_link -> laser_link、base_link -> left_wheel 这些 TF 就不会存在。

RViz 报 No transform from [xxx] to [yyy]，很多时候就是因为它没启动，或者 URDF 里没写对应的 link/joint。

七、一句话总结

robot_state_publisher 是 ROS 2 里负责“根据 URDF 和关节角度，发布机器人各部件 TF”的节点。
Gazebo 负责仿真和 odom -> base_link，它负责补全 base_link -> 其他部件，两者合起来，RViz 才能正常显示整个机器人。

目标是把 TF、坐标系、Fixed Frame、odom/base_link/laser_link 这些概念讲清楚，让学生知道自己在操作什么。

一、为什么需要坐标系

机器人身上有很多部件：

车体、左轮、右轮、激光雷达、IMU、摄像头，每个部件都有自己的位置和朝向。
要描述“激光雷达看到的前方 1 米处有个障碍物”，必须先知道：

激光雷达装在车体的哪个位置？

车体现在在世界里的哪个位置？

车体朝向哪边？

这些都需要坐标系。

在 ROS 2 里，每个坐标系叫一个 frame，比如：

odom：里程计坐标系

base_link：车体坐标系

laser_link：激光雷达坐标系

left_wheel：左轮坐标系

right_wheel：右轮坐标系

二、什么是 TF

TF 是 ROS 2 里用来管理坐标系之间变换关系的系统。

它回答的问题是：

从坐标系 A 看，坐标系 B 在什么位置、什么朝向？

比如：

odom -> base_link

意思是：车体 base_link 在 odom 坐标系下的位置和朝向。

再比如：

base_link -> laser_link

意思是：激光雷达 laser_link 在车体 base_link 下的安装位置和朝向。

这些变换关系组成一棵树，叫 TF 树。

三、TF 树长什么样

一个典型的小车 TF 树：

odom

└── base_link

├── laser_link

├── imu_link

├── left_wheel

└── right_wheel

含义：

odom 是根，表示里程计坐标系。

base_link 是车体，挂在 odom 下。

laser_link、imu_link、left_wheel、right_wheel 都挂在 base_link 下。

只要这棵树完整，RViz 就能把任何两个坐标系之间的变换算出来。

四、每个坐标系是干什么的

1. odom：里程计坐标系

由轮子编码器或差速驱动推算出来。

特点是局部连续，不会跳变。

适合做导航、路径规划、局部定位。

缺点：长时间会漂移，不能当全局地图用。

2. base_link：车体坐标系

固定在车体上。

原点通常在车体中心或后轴中心。

适合看车体本身、看传感器安装位置。

RViz 调试传感器时，用 base_link 最省事。

3. laser_link：激光雷达坐标系

固定在激光雷达上。

激光数据里的每个点，都是在这个坐标系下测量的。

RViz 要显示激光，必须知道 base_link -> laser_link。

4. left_wheel、right_wheel：轮子坐标系

固定在轮子上。

轮子会转动，所以它们相对 base_link 的朝向会变。

需要 robot_state_publisher 根据关节角度实时发布。

5. map：全局地图坐标系

由 SLAM 或定位系统提供。

和 odom 之间通常由定位模块发布。

做导航时才会用到。

五、RViz 里的 Fixed Frame 是什么

RViz 的 Fixed Frame 是“参考坐标系”。

意思是：RViz 里所有东西，都相对于这个坐标系来显示。

Fixed Frame 选 odom：所有数据显示在 odom 下。

Fixed Frame 选 base_link：所有数据显示在 base_link 下。

Fixed Frame 选 map：所有数据显示在 map 下。

RViz 要显示某个东西，必须能从 Fixed Frame 查到那个东西的坐标系。

比如：

Fixed Frame = odom

要显示 laser_link 的数据

RViz 需要查：odom -> base_link -> laser_link

如果 base_link -> laser_link 不存在，就报：

No transform from [laser_link] to [odom]

六、为什么 Gazebo 里会缺 TF

Gazebo 和 ROS 2 是两个系统。

Gazebo 自己知道模型结构，但它不自动发 ROS 2 的 /tf。

DiffDrive 插件只发 odom -> base_link。

base_link -> laser_link、base_link -> left_wheel 这些，需要额外机制发布。

所以会出现：

odom -> base_link 有

base_link -> laser_link 没有

RViz 用 odom 做 Fixed Frame 时，链断了，报错

七、怎么补全 TF

标准做法：

（1）URDF 描述机器人结构：

base_link、laser_link、left_wheel、right_wheel

固定关节和轮子关节

（2）Gazebo SDF 里加 JointStatePublisher 插件：

发布 /joint_states

（3）robot_state_publisher：

订阅 /joint_states

结合 URDF

发布 /tf

这样 TF 树就完整了：

odom -> base_link -> laser_link

-> left_wheel

-> right_wheel

RViz 用 odom 做 Fixed Frame 也不会报错。

八、调试时的实用建议

只看传感器数据：Fixed Frame 用 base_link，最省事。

做导航/SLAM：Fixed Frame 用 odom 或 map，但必须补全 TF。

报 No transform from [xxx] to [yyy]：

说明 TF 树里缺 xxx 或 yyy 的链。

用 ros2 run tf2_tools view_frames 看 TF 树。

用 ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link 查具体变换。

RViz 里 LaserScan 的 Topic 为空：

这是另一个问题，不是 TF 问题。

需要在 LaserScan 显示项里选 /scan。

九、一句话总结

坐标系：描述机器人各部件的位置和朝向。

TF：管理坐标系之间的变换关系，组成 TF 树。

Fixed Frame：RViz 的参考坐标系，所有数据显示都相对于它。

odom：里程计坐标系，适合导航，但需要完整 TF 链。

base_link：车体坐标系，调试传感器最方便。

Gazebo 不会自动发全 TF，需要 URDF + robot_state_publisher 补全。

报 No transform：说明 TF 链断了，不是 RViz 坏了。

这段内容直接作为课堂补充，先理解“坐标系、TF 树、Fixed Frame”三件事，再去操作 RViz，就不会一头雾水。